Уважаемые покупатели!

Спасибо за покупку изделия ТМ «НЕМАН»

Тумба прикроватная «Миа»

Комплектация:

| № дет. | Толщина | Длинна | Ширина | Кол-во | Деталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 502 | 345 | 1 | Крышка МДФ |
| 2,3 | 16 | 425 | 320 | 2 | Стоевая |
| 4 | 16 | 468 | 80 | 3 | Монтажная планка |
| 5 | 16 | 496 | 60 | 1 | Цоколь МДФ |
| 6,7 | 16 | 496 | 178 | 2 | Фасад ящика МДФ |
| 8 | 16 | 300 | 120 | 4 | Боковина ящика |
| 9 | 16 | 409 | 120 | 2 | Передняя стенка ящика |
| 10 | 16 | 409 | 120 | 2 | Задняя стенка ящика |
| 11 | 3 | 438 | 297 | 2 | ДВП Дно ящика |
| 12 | 3 | 497 | 362 | 1 | ДВП Задняя стенка |

Фурнитура:

| № | Наименование: |  | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Направляющая телескоп 300мм, шт. |  | 2 |
| 16 | Конфирматы 6,4*50, шт. |  | 8 |
| 17 | Саморез 3,5*16 мм., шт. |  | 32 |
| 18 | Саморез 3,5*30 мм., шт. |  | 8 |
| 19 | Минификсы |  | 10 |
| 20 | Гвозди 20*1,2 мм., шт. |  | 0,100кг |
| 21 | Заглушки конфирмат, шт. |  | 8 |
| 22 | Заглушки минификс белая, шт. |  | 10 |
| 23 | Уголок пластмассовый, шт. |  | 2 |
| 24 | Гвоздь-опора, шт. |  | 4 |
| 25 | Винт 40×4, шт. |  | 8 |
| 26 | Шайба под винт, шт. |  | 8 |
| 27 | Ручка UA0308/128 |  | 2 |

Сборка:

- На стоевые 2 и 3 прибиваем гвоздь-опоры 24 и крепим основную часть направляющих 15 саморезами 17 по разметке.

- Соединяем стоевые 2 и 3 при помощи монтажных планок 4 на минификсы 19.

- Крепим цоколь 5 к стоевым 2,3 на уголки 23 саморезами 17.

- Крепим крышку 1 к стоевым 2,3 на минификсы 19, крепим монтажную планку 4 к крышке 1 саморезами 18(2шт.).

- Проверяем геометрию собранного каркаса, разница диагональных размеров не должна превышать 1 мм.

- Забиваем заднюю стенку ДВП 12 гвоздями 20.

- Собираем ящики, используя боковины 8, переднюю 9 и заднюю 10 стенки ящиков при помощи конфирматов 16.

- Прибиваем дно ДВП 11 к ящикам, гвоздями 20, предварительно промеряв диагонали.

- Крепим ответную часть направляющих 15 к наружным частям боковин ящика 8 на саморезы 17, в соответствии с разметкой;

- Полученные ящики вставляем в собранный каркас, вставив ответную часть направляющей 15 в основную;

- Устанавливаем фасад ящика 6. Для этого вкручиваем в переднюю стенку ящика 9, с внутренней стороны ящика два самореза 18, чтобы кончик самореза выступал на 3-5мм. Накладываем фасад 6, контролируя зазоры слева, справа 2 мм и сверху 3мм. После выставления зазоров надавливаем на фасад, чтобы на МДФ остались следы от саморезов. После этого открываем ящик и прикручиваем фасад саморезами 18 по сделанным меткам. Далее повторяем процедуру для всех фасадов и добавляем еще по одному саморезу 18 по центру ящика.

- По имеющимся отверстиям на фасадах 6,7 просверлить Ø4.5-5мм отверстия в передних стенках ящиков 9.  Установить ручки 27, закрепив их винтами 25 с шайбами 26 через фасад и переднюю стенку ящика.

- Клеим заглушки 21,22.

Примечания:

•	Инструменты для сборки в комплект не входят.

Схема сборки